## ANEXO 7.B.2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

UNIVERSIDAD DE LA COSTA

LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL

No. LO-920067952-E1-2017

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA 14 SALAS PEDAGÓGICAS DE ENFERMERIA Y UN EDIFICIO DE 10 AULAS, EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CON CLAVE SEP 20ESU0006O

EDIFICIO 2.-EDIFICIO DE 10 AULAS

|  |  |  | DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 10 AULAS, DESPLANTADO SOBRE UNA CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, MURETES DE ENRASE, CADENAS DE DESPLANTE; LA ESTRUCTURA ESTÁ CONFORMADA POR COLUMNAS, TRABES Y MUROS DE CONCRETO, LOSAS MACIZAS DE CONCRETO ARMADO, RAMPA EN ESCALERAS; MUROS DIVISORIOS DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 14 Y 21 CM DE ESPESOR; CANCELERÍA DE ALUMINIO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN FLUORESCENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E D I F I C I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL POR CAPITULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 0 PRELIMINARES CAP. 1 CIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 2 ESTRUCTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 4 HERRERÍA Y CARPINTERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 5 INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 6 OBRA EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL EDIFICIO |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IVA 16% |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL OBRA |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UC-PRE-01 UC-PRE-03 UC-PRE-05 UC-PRE-07 UC-CIM-01 UC-CIM-03 UC-CIM-05 |  | CAPITULO 0.- PRELIMINARES DESPALME DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA, ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL A 1 KM. FUERA DE LA OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EXCAVACIÓN EN CORTE CON MAQUINARIA PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMA NIVELADA EN TERRENO TIPO "B". INCLUYE: TRAZO, AFINE, ABUNDAMIENTO, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZADO PRODUCTO DE LOS CORTES A 1 KM. FUERA DE LA OBRA. MURO DE CONCRETO CICLOPEO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 Y PIEDRA BOLA DE RIO. INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA, CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RELLENO Y COMPACTADO (90% DE SU P.V.S.) DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE PARA FORMACIÓN DE TERRAPLÉ, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S.: INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN (POR LABORATORIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. CAPITULO 1.- CIMENTACIÓN TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (ÁREA DEL EDIFICIO) EXCAVACION CON MAQUINARÍA PARA CEPAS (TIPO CAJÓN) EN CIMENTACIÓN DE EDIFICIOS, EN MATERIAL TIPO "B" A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.0 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, A 650 MTS. FUERA DE LA OBRA. CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |  |  | M3 M3 M3 M3 M2 M3. M2 |  |  |  | 443.18 250.00 25.00 500.00 443.18 196.57 189.41 |  |  | TOT. CAP. 0 PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UC-CIM-07 UC-CIM-09 UC-CIM-011 UC-CIM-013 UC-CIM-015 UC-CIM-017 UC-CIM-019 UC-CIM-021 UC-CIM-023 |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN DEL #2. FY=2530KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES) Y DESPERDICIOS. ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN CIMENTACION, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO. ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN CIMENTACION, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO. ACERO DE REFUERZO DEL No. 5 F'Y= 4200 KG/CM2, EN CIMENTACION, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO. ACERO DE REFUERZO DEL No. 6 F'Y= 4200 KG/CM2, EN CIMENTACION, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO. CIMBRA COMUN PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO DURANTE 7 DÍAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO POR 7 DÍAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. |  |  |  |  | M2 KG KG KG KG KG M2 M3 M3 |  |  |  | 20.83 150.00 2500.00 600.00 100.00 2000.00 300.00 54.00 3.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UC-CIM-025 UC-CIM-027 UC-CIM-029 UC-CIM-031 UC-CIM-033 UC-CIM-035 UC-CIM-037 UC-EST--01 |  | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABICÓN DE CEMENTO 10X14X28CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 14 CM. DE ESPESOR, TRABAJO TERMINADO. MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABICÓN DE CEMENTO 10X14X28CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 28 CM. DE ESPESOR, TRABAJO TERMINADO. CADENA INTERIOR DE DESPLANTE TIPO CD1 DE DE 25X30 CMS. COLADO MONOLITICO CON CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #4 Y EST. #2 @ 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. CADENA INTERIOR DE DESPLANTE TIPO CD2 DE 14X25 CMS. COLADO MONOLITICO CON CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y EST. #2 6 a 10 y @ 17 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECANICO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, CON EQUIPO MECANICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EN CADENA DE DESPLANTE EN TRES CARAS Y DOS HILADAS DE TABIQUE EN INTERIOR Y EXTERIOR, BASE SOLVENTE MARCA FESTER O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA. CAPITULO 2.- ESTRUCTURAS CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS Y MUROS CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CHAFLANES, EN PRIMER NIVEL. |  |  |  |  | M2 M2 ML ML M3 M3 M2 M2 |  |  |  | 86.72 37.99 45.30 56.40 121.50 168.31 101.70 247.57 |  |  | TOT. CAP. 1 CIMENTACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UC-EST—03 UC-EST—05 UC-EST—07 UC-EST—09 UC-EST—011 UC-EST—013 UC-EST—015 |  | CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS Y MUROS CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CHAFLANES, EN SEGUNDO NIVEL. CIMBRA APARENTE EN TRABES O VIGAS CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 MM., SUPERFICIE LIMPIA, LIBRE DE SOBRANTE Y RESANE DE HUECOS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CHAFLANES Y FRENTES EN PRIMER NIVEL. CIMBRA APARENTE EN TRABES O VIGAS CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 MM., SUPERFICIE LIMPIA, LIBRE DE SOBRANTE Y RESANE DE HUECOS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CHAFLANES Y FRENTES EN SEGUNDO NIVEL. CIMBRA APARENTE EN LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY PRIMERA DE PINO DE 16MM. SUPERFICIE LIMPIA, LIBRE DE SOBRANTES Y RESANES DE HUECOS INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES, EN PRIMER NIVEL. CIMBRA APARENTE EN LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY PRIMERA DE PINO DE 16MM. SUPERFICIE LIMPIA, LIBRE DE SOBRANTES Y RESANES DE HUECOS INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES, EN SEGUNDO NIVEL. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS CON ALAMBRÓN DEL #2 F´Y=2530KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES) Y DESPERDICIOS, EN 1 Y 2 NIVEL. ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. |  |  |  |  | M2 M2 M2 M2. M2 KG KG |  |  |  | 255.94 178.03 173.76 306.86 415.77 24.48 11500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UC-EST—017 UC-EST—019 UC-EST—021 UC-EST—023 UC-EST—025 UC-EST—027 UC-AA-01 |  | ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. ACERO DE REFUERZO DEL No. 5 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. ACERO DE REFUERZO DEL No. 6 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250KG/MC2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS, COLADO MONOLITICAMENTE CON T.M.A. 3/4" INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO DURANTE 7 DÍAS MINIMO (3 VECES AL DIA) Y PRUEBAS DE LABORATORIO, EN LOSAS DE AZOTEA INCLUYE AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, EN 1 Y 2 NIVEL. CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C=250KG/CM2, EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4" INCLUYE: ACARREOS, COLOCACION, VIBRADO, CURADO DURANTE 7 DÍAS MINIMO, Y PRUEBAS DE LABORATORIO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 3/8 DE 15 X 15 CM, CON DOS ANCLAS EN "C" DE VARILLA CORRUGADA DEL # 4 (VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL), AHOGADAS EN TRABE (T1 A) PARA RECIBIR BARANDAL. INCLUYE; TRAZO Y NIVELACIÓN. CAPITULO 3.- ALBAÑILERÍA Y ACABADOS CADENA DE DESPLANTE TIPO CD2 DE 14X20 CMS. COLADA MONOLITICAMENTE, CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=250KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y EST. #2 @ 17 CM. INCLUYE:CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. EN SEGUNDO NIVEL. |  |  |  |  | KG KG KG M3 M2 PZA ML |  |  |  | 1200.00 200.00 6400.00 140.00 30.00 14.00 56.40 |  |  | TOT. CAP. 2 ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UC-AA-03 UC-AA-05 UC-AA-07 UC-AA-09 UC-AA-011 UC-AA-013 UC-AA-015 |  | CADENA DE CONCRETO PARA ZOCLO F`C=250KG/CM2 DE 15X15 CM. ACABADO APARENTE ARMADO CON 2 VARILLAS DEL #3 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. CADENA DE INTERMEDIA O DE CERRAMIENTO CC1 DE CONCRETO ARMADO, F´C=250KG/CM2 DE 14 X 25 CMS., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3, F´Y=4,200 KG/CM2. Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y MATERIALES EN 1 Y 2 NIVEL. CADENA DE CONCRETO MV F´C=250KG/CM2 DE 14X10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., ANCLANDOLA A LOS CASTILLOS (VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL) INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. CASTILLO DE CONCRETO K0 F´C= 250KG/CM2 DE 14x15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 6 @ 10, @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. CASTILLO DE CONCRETO K1 Ó KS1 F´C=250KG/CM2 DE 20X21 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2, 6 @ 10, @ 17 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. CASTILLO DE CONCRETO K2 Ó KS2 F´C=250KG/CM2 DE 14X25 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2, 6 @ 10, @ 17 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. CASTILLO DE CONCRETO KS3 F´C=250KG/CM2 DE 14X21 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2, 6 @ 10, @ 17 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. |  |  |  |  | ML ML ML ML ML ML ML |  |  |  | 46.70 250.00 50.00 111.97 138.10 21.60 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UC-AA-017 UC-AA-019 UC-AA-021 UC-AA-023 UC-AA-025 UC-AA-027 UC-AA-029 UC-AA-031 |  | MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR, A DIFERENTES ALTURAS, EN HILADAS A PLOMO Y A NIVEL JUNTEADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA PROPORCION 1/2:1:4 1/2 ACABADO COMÚN. INCLUYE: ANDAMIOS ELEVACIONES A UNA ALTURA DE HASTA 5 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM. DE 21 CM. DE ESPESOR, A DIFERENTES ALTURAS, EN HILADAS A PLOMO Y A NIVEL JUNTEADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA PROPORCIÓN 1/2:1:4 1/2 ACABADO COMÚN. INCLUYE: ANDAMIOS ELEVACIONES A UNA ALTURA DE HASTA 5 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. FIRME DE CONCRETO F`C=250KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 REFORZADO ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. FINO DE CONCRETO F`C=200KG/CM2 DE 4 CMS. DE ESPESOR SIN ARMAR PARA ENTREPISO, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. RODAPIE DE CONCRETO F´C=250KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15X20 CM ARMADA CON 5 VAR'S N° 3 A.R Y BASTON DE 1.40M DE LONGITUD CON VAR. N° 2 A.C 15 CMS. FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. SEPARACIÓN ENTRE CASTILLOS-COLUMNAS-MUROS CON PLACA DE POLIESTIRENO DE 2.5 CM., CANAL DE LÁMINA CALIBRE 18, CON 2 TAQUETES DE EXPANCIÓN DE DIÁMETRO 1/4" @ 50 CM. VERTICALES (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. CEJA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250KG/CM2 SECCIÓN PROMEDIO 28x10 CMS. ARMADO CON 2 VARILLAS #3 @ 25 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE. |  |  |  |  | M2 M2 M2 M2 ML ML ML ML |  |  |  | 104.19 230.87 369.42 280.69 38.75 114.24 82.05 53.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UC-AA-033 UC-AA-035 UC-AA-037 UC-AA-039 UC-AA-041 |  | RAMPA Y DESCANSO PARA ESCALERA DE CONCRETO HIDRAULICO F´C=250KG/CM2. DE 11 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLA DEL #3 F´Y=4200KG/CM2. @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DESCANSO COLOCADO CON GRANZÓN, ACABADO DESLAVADO, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 MM. SUPERFICIE LIMPIA, DESCIMBRADO, HABILITADO DE MATERIALES, ANCLAJE A CADENAS Y TRABES, ARMADO DE PARRILLA, BASTONES @ 40 CM. CONCRETO CON T.M.A. 3/4", ACARREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER ARMADO Y DETALLE EN PLANO). FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO F´C=250KG/CM2, DE 35 CMS. DE HUELLA Y 18 CMS. DE PERALTE, FORJADO DE NARIZ CON CIMBRA APARENTE DE 10X5 CMS. (VER DETALLE EN PLANO), ARMADO DE PARRILLA CON VARILLAS #3 @ 18 CM. AMBOS SENTIDOS, COLADO CON GRANZÓN, ACABADO DESLAVADO, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO HABILITADO DE MATERIALES, ANCLAJE A CADENAS Y TRABES, ACARREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO DE 6.42 X 1.38 MTS. POR 30 CMS. DE PERALTE, CON REPISON DE TABICON DE CEMENTO DE 10X14X28, DE 14 CMS EN TODO EL PERIMETRO A UNA ALTURA DE 20 CM. RELLENO CON MATERIAL MEJORADO COMPACTADO, FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10-6-6. ACABADO ESCOBILLADO. APLANADO ACABADO FINO CON ESPONJA, MORTERO: CEMENTO ARENA PROP. 1:4 A PLOMO Y REGLA DE 2 A 2.5CMS DE ESPESOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), CURADO Y DEJANDO PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, REMATES Y ARISTAS A REGLA, BOQUILLAS Y RECORTES DE APLANADO PARA ZOCLO. APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA, ACABADO MATE, BASE AGUA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFÓN. COLOR SIMILAR A EDIFICIOS EXISTENTES, DENSIDAD DE 1.025 - 1.38 G/ML, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO, APLICADO SOBRE UNA CAPA DE SELLADOR, TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO. |  |  |  |  | M2 ML ML M2 M2 |  |  |  | 16.04 33.36 10.00 769.41 2141.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UC-AA-043 UC-AA-045 UC-AA-047 UC-AA-049 UC-AA-051 UC-HYC-01 UC-HYC-03 |  | APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA, ACABADO MATE, BASE AGUA, DENSIDAD DE 1.025 - 1.38 G/ML, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO, EN ZOCLO DE CONCRETO CON ACABADO APARENTE O APLANADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR COLOR INDICADO EN OBRA. INCLUYE: TRAZO, BOQUILLAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA DE MEDIA CAÑA DE BARRO RECOCIDO INDUSTRIALIZADA DE 15X25CMS. ACABADO BRILLANTE COLOR ROJO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: REMATES CORTES Y CUMBRERAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS MARCA IMPERLLANTA A 2 MANOS COLOR TERRACOTA, REFORZADO CON MEMBRANA, GARANTIA A 7 AÑOS. INCL: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, (LIMPIEZA Y SELLADO CON MEZCLA DE IMPERLLANTA Y SELLADOR PROPORCIÓN 2:1), CALAFATEO DE GRIETAS EN CASO DE EXISTIR Y CHAFLANES CON CEMENTO PLÁSTICO (EMULASTIC DE COMEX), APLICACIÓN DE LA PRIMERA MANO PARA PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE LA MENBRANA, TRASLAPES EN MEMBRANA, APLICACIÓN DE LA SEGUNDA MANO, RECORTES, ACARREO Y ELEVACION DE LOS MATERIALES A UNA ALTURA DE 7.80 MTS. SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS, CON RIELES DE ALUMINIO, INCLUYE; BASTON PARA CORRER CORTINAS AMBOS LADOS, REMATES, MENSULAS DE ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. Y NIVELACION DEL TERRENO EN ÁREA DE MANIOBRAS, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIALES RELLENO Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. . CAPITULO 4.- HERRERÍA Y CARPINTERÍA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 2.50 X 1.00 MTS INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPCE. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANO. INCLUYE: CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM, SEGUROS DE EMBUTIDO, RIELES Y BISAGRAS EN VENTANAS, SELLADO CON SILICON Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS Y TODO LO NECERARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |  | M2 M2 M2 M2 LOTE PZA M2 |  |  |  | 49.00 454.66 454.66 102.53 1.00 11.00 102.53 |  |  | TOT. CAP. 3 ALB. Y ACAB. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UC-HYC-05 UC-HYC-07 UC-IEL-01 UC-IEL-03 UC-IEL-05 UC-IEL-07 UC-IEL-09 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL PARA ESCALERA A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 2" CON TUBO DE 3" DE DIAMETRO COMO PASAMANOS A 1.00 METRO DE ALTURA Y PANTALLA DE ACRILICO OPALINO, INCLUYE: PLACAS DE 1/4" DE ESPESOR ENPOTRADOS EN MUROS, PISOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE TUBO CED. 30 DE 4" DE 1.00 MTO. DE ALTURA, INCLUYE: ACRILICO DE 6 MM. COLOR INDICADO EN OBRA Y PRIMER, PINTURA EPOXICA MARCA DUPONT COLOR INIDICADO EN OBRA A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION, (SEGÚN DETALLE DE PLANO). CAPITULO 5.- INSTALACIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RED Y ALARMAS SALIDA PARA LUMINARIA, CONTACTO, CON CAJA DE REGISTRO Y CHALUPAS DE PVC DE 13 Y 19 MM., TUBO Y CONECTOR CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 13, 19 Y 25 MM., INCLUYE: RANURAS, RESANES EN MUROS, GUIAS DE ACERO GALVANIZADO C.14 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER PLANO ELÉCTRICO). SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO Y DE ESCALERA CON CHALUPA DE PVC. TUBO Y CONECTOR CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 13 MM., INCLUYE: RANURAS, RESANES EN MUROS, GUIAS DE ACERO GALVANIZADO C. 14 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO (VER PLANO ELECTRICO). SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAJA DE REGISTRO PARA AIRE ACONDICIONADO, SERIE RECTANGULAR DEL CATALOGO FSDT-2 DE 3/4", INCLUYE: TAPA CIEGA DS-100 A PRUEBA DE LLUVIA Y CONECTOR GLANDULA PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: EMPAQUE REDUCTOR TIPO CGB-294, MARCA CROUSE-HINOS., TUBO Y CONECTOR CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO ELÉCTRICO) SALIDA PARA SISTEMA DE ALARMA Y CÁMARA CON CHALUPA DE PVC, TUBO Y CONECTOR CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 13 Ó 19 MM. INCLUYE: RANURAS, RESANES EN MUROS, GUIAS DE ACERO GALVANIZADO C. 14 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER PLANO ELECTRICO). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER MOD MONTISI II LTLLED-2281-2/40 4100°K BLANCO FRIO BASE G5X2 MARCA TECNOLITE CON LAMPARA 2 x T5D120-LED/20W, INCLUYE: CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, CONEXIONES, APAGADORES, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |  | ML ML SAL SAL SAL SAL PZA |  |  |  | 7.54 39.59 122.00 41.00 10.00 10.00 100.00 |  |  | TOT. CAP. 4 HERR. Y CARP. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UC-IEL-011 UC-IEL-013 UC-IEL-015 UC-IEL-017 UC-IEL-019 UC-IEL-021 UC-IEL-023 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO MARCA BIRTMAN MODELO ULTRAVENT C5602L -127V- 60 HZ, INCLUYE: CABLEADO, CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. THW. MARCA CONDUMEX, CONTROL, CONEXIONES MISCELANEOS Y PRUEBAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SOLO FRIO MCA. CARRIER CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36, OOO BTU'S) R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA 16 SEER A 220 VOLTS, 1F, 60 HZ, EN LA UNIDAD CONDENSADORA, INCLUYE: CONDUCTOR CALIBRE No. 10, CONEXIONES, MISCELANEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLES TIPO DÚPLEX POLARIZADOS, CON POLO DE TIERRA FISICA A 127 VOLTS, MARCA ARROW HART O SIMILAR. INCLUYE: TAPA REALZADA, CABLEADO, CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, CONEXIONES, PRUEBAS Y MISCELÁNEOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPRESORES DE TRANSITORIOS TVS2HWA50X SQUARE D SURGELOGIC HWA 208 Y / 120 VCA 3F 4H 50 KA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO PARA ALUMBRADO PARA 30 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS MCA. SQUARED. CON No. DE CAT. NQOD303AB21F, CON INT. PRINCIPAL ATORNILLABLE. INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3X70A, CONEXIONES Y PRUEBAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA 30 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS MCA. SQUARED. CON No. DE CAT. NQOD303AB21F, CON INT. PRINCIPAL ATORNILLABLE. INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3X225A, CONEXIONES Y PRUEBAS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA MODELO CITI 40 (LED) 40W 100-305V 5000K GRIS ACERO CLAVE L7560-6H0, MARCA MAGG, CON BRAZO METALICO LARGO DE 40MM DE DIAMETRO CLAVE P0009-000. INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, ACARREO Y DISPOSICIÓN EN ALMACEN DENTRO DE LA UNIVERSIDAD, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS EN POSTES EXISTENTES, CONEXIÓN, CABLEADO, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  | PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA |  |  |  | 22.00 10.00 22.00 1.00 1.00 1.00 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLAVE |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UC-IEL-025 UC-IEL-027 UC-IEL-029 UC-IEL-031 UC-IEL-033 UC-IEL-035 UC-IEL-037 UC-IEL-039 UC-IEL-041 |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS., SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X30 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC 1" DE DIÁMETRO TIPO PESADO PARA CABLE Y CONEXIÓN A LA RED GENERAL, INCLUYE: CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO, UNION A REGISTRO,. UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC 2" DE DIÁMETRO TIPO PESADO PARA CABLE Y CONEXIÓN A LA RED GENERAL, INCLUYE: CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO, UNION A REGISTRO, ENCOFRADO DE 20X20 CMS. CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150KG/CM2. UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA TIPO PAD 3" DE DIÁMETRO LISO RD 17, INCLUYE: CONEXIÓN, UNION A REGISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ENCOFRADO PARA TUBERÍA ELÉCTRICA O DE RED DE 20X20 CMS. CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150KG/CM2, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN DE CEPA, CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA TENDIDO DE TUBERIA, RELLENO COMPACTADO PARA CUBRIR EL ENCOFRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. COLOCACION DE CONDUCTOR CUADRUPLEX MARCA VULCANEL O VULCALAT XLP-DRS 90°C, 600V DE ALUMINIO DURO Y AISLAMIENTO XLP, CALIBRE 4/0 AWG (3X4/0+1X4/0), INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES, MISCELANEOS Y PRUEBAS. (CABLE SUMINISTRADO POR LA UMAR) COLOCACION DE CONDUCTOR CUADRUPLEX MARCA VULCANEL O VULCALAT XLP-DRS 90°C, 600V DE ALUMINIO DURO Y AISLAMIENTO XLP, CALIBRE 1/0 AWG (3X1/0+1X1/0), INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES, MISCELANEOS Y PRUEBAS. (CABLE SUMINISTRADO POR LA UMAR) SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO PARA TIERRA FISICA CALIBRE No. 2 AWG. MARCA, CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES, MISCELANEOS Y PRUEBAS. |  |  |  |  | PZA PZA ML ML ML ML ML ML ML |  |  |  | 13.00 10.00 108.65 17.30 207.00 207.00 200.00 350.00 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLAVE |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UC-IEL-043 UC-IEL-045 UC-IEL-047 UC-IEL-RY-01 UC-IEL-RY-03 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO PARA TIERRA FISICA CALIBRE No. 4 AWG. MARCA, CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES, MISCELANEOS Y PRUEBAS. REGISTRO ELÉCTRICO DE 100X100X80 CM. TIPO BANCA A BASE DE TABICÓN DE CEMENTO DE 10X14X28 CMS. COMÚN REPELLADO PULIDO EN INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3 Y TAPA EXPLORABLE CON FILTRO DE AGUA (FONDO DE GRAVA DE ¾”) INCLUYE: EMBOQUILLADOS DE TUBERÍAS EN PARED DE REGISTRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA FISICA CON 4 TUBOS DE ALBAÑAL DE CONCRETO DE 8" DE DIAMETRO, (4 VARILLAS COOPERWELD DE 5/8"X 3MTS., CABLE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG HASTA EL REGISTRO, SOLDADURA EXOTERMICA CADWEL No. 90, POLVO QUÍMICO GEM); INCLUYE: EXCAVACIÓN, DE 1.00 MT. DE ALTURA X 25 CM. DE DIAMETRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN SISTEMA PARARRAYOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA PARARRAYOS SAINT ELME SE09 MARCA FRANKLIN FRANCE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MATERIALES DE CONSUMO PARA LA UNIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MONTAJE, ACARREOS, LIMPIEZAS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, PRUEBAS, GARANTÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UN CERTIFICADO EMITIDO POR UNA ENTIDAD AUTORIZADA COMO LA NOM, ANCE O EQUIVALENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE TRIANGULAR PARA MONTAJE 3MTS. 021 AT29-TR MARCA AMESA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MATERIALES DE CONSUMO PARA LA UNIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MONTAJE, ACARREOS, LIMPIEZAS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, PRUEBAS, GARANTÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UN CERTIFICADO EMITIDO POR UNA ENTIDAD AUTORIZADA COMO LA NOM, ANCE O EQUIVALENTE. |  |  |  |  | ML PZA. LOTE PZA. TMO |  |  |  | 350.00 5.00 1.00 1.00 1.00 |  |  | TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RED Y ALARMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UC-IEL-RY-05 UC-IEL-RY-07 UC-IEL-RY-09 UC-IEL-RY-011 |  |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA TORRE 021-AT29-B MARCA AMESA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO PARA LA UNIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MONTAJE, ACARREOS, LIMPIEZAS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, PRUEBAS, GARANTÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UN CERTIFICADO EMITIDO POR UNA ENTIDAD AUTORIZADA COMO LA NOM, ANCE O EQUIVALENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PARA TORRE 021-AT29-R MARCA AMESA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MATERIALES DE CONSUMO PARA LA UNIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MONTAJE, ACARREOS, LIMPIEZAS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, PRUEBAS, GARANTÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UN CERTIFICADO EMITIDO POR UNA ENTIDAD AUTORIZADA COMO LA NOM, ANCE O EQUIVALENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR MECÁNICO DE PRUEBAS CAT. QR28 BURDY O SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO PARA LA UNIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MONTAJE, ACARREOS, LIMPIEZAS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, PRUEBAS, GARANTÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UN CERTIFICADO EMITIDO POR UNA ENTIDAD AUTORIZADA COMO LA NOM, ANCE O EQUIVALENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE COBRE TIPO REHILETE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MATERIALES DE CONSUMO PARA LA UNIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MONTAJE, ACARREOS, LIMPIEZAS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, PRUEBAS, GARANTÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UN CERTIFICADO EMITIDO POR UNA ENTIDAD AUTORIZADA COMO LA NOM, ANCE O EQUIVALENTE. |  |  |  |  | PZA PZA PZA PZA |  |  | 1.00 3.00 1.00 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CLAVE |  |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UC-IEL-RY-013 UC-IEL-RY-015 UC-IEL-RY-017 UC-IEL-RY-019 |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTENSIFICADOR PARA TIERRA GEM MCA AMESA CAT.-M-GEM O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MATERIALES DE CONSUMO PARA LA UNIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MONTAJE, ACARREOS, LIMPIEZAS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, PRUEBAS, GARANTÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UN CERTIFICADO EMITIDO POR UNA ENTIDAD AUTORIZADA COMO LA NOM, ANCE O EQUIVALENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARRILLA REGISTRO 30x30 CMS. METÁLICA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO PARA LA UNIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MONTAJE, ACARREOS, LIMPIEZAS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, PRUEBAS, GARANTÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UN CERTIFICADO EMITIDO POR UNA ENTIDAD AUTORIZADA COMO LA NOM, ANCE O EQUIVALENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA No. 115 PARA SOLDADURA DE COBRE MARCA ERICO O SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MATERIALES DE CONSUMO PARA LA UNIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MONTAJE, ACARREOS, LIMPIEZAS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, PRUEBAS, GARANTÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UN CERTIFICADO EMITIDO POR UNA ENTIDAD AUTORIZADA COMO LA NOM, ANCE O EQUIVALENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA SIN FIN DE 2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO PARA LA UNIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MONTAJE, ACARREOS, LIMPIEZAS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, PRUEBAS, GARANTÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UN CERTIFICADO EMITIDO POR UNA ENTIDAD AUTORIZADA COMO LA NOM, ANCE O EQUIVALENTE. |  |  |  |  |  | BULTO PZA PZA PZA |  | 10.00 1.00 3.00 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
| UC-IEL-RY-021 UC-IEL-RY-023 UC-IEL-RY-025 UC-IEL-RY-027 |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE UÑA GALVANIZADA 1". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO PARA LA UNIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MONTAJE, ACARREOS, LIMPIEZAS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, PRUEBAS, GARANTÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UN CERTIFICADO EMITIDO POR UNA ENTIDAD AUTORIZADA COMO LA NOM, ANCE O EQUIVALENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA ARPÓN DE 1/4x1 3/4". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MATERIALES DE CONSUMO PARA LA UNIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MONTAJE, ACARREOS, LIMPIEZAS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, PRUEBAS, GARANTÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UN CERTIFICADO EMITIDO POR UNA ENTIDAD AUTORIZADA COMO LA NOM, ANCE O EQUIVALENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAVIENTOS (4 PIEZAS). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MATERIALES DE CONSUMO PARA LA UNIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MONTAJE, ACARREOS, LIMPIEZAS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, PRUEBAS, GARANTÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UN CERTIFICADO EMITIDO POR UNA ENTIDAD AUTORIZADA COMO LA NOM, ANCE O EQUIVALENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORDAZA CON ABRAZADERA DE 1" P/SOPORTE DE TUBO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MATERIALES DE CONSUMO PARA LA UNIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MONTAJE, ACARREOS, LIMPIEZAS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, PRUEBAS, GARANTÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UN CERTIFICADO EMITIDO POR UNA ENTIDAD AUTORIZADA COMO LA NOM, ANCE O EQUIVALENTE. |  |  |  |  |  | PZA. PZA LOTE LOTE |  | 8.00 16.00 1.00 1.00 |  | TOTAL INSTALACIÓN SIST. PARRAY. TOTAL CAP.5 INSTALACIÓNES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
| UC-OE-01 UC-OE-03 UC-OE-05 UC-OE-07 |  |  |  |  |  |  |  |  | CAPITULO 6: OBRA EXTERIOR GUARNICIÓN DE CONCRETO F´C=250KG/CM2. SECCIÓN 15X20X30 CM. CIMBRA APARENTE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, CIMBRA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. FIRME DE CONCRETO F`C=250KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 REFORZADO ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELABORACIÓN DE BASES PARA MINI-SPLIT DE 0.80X0.70X0.52 CM. A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150KG/CM2. ASENTADA SOBRE UNA BASE DE CONCRETO SIMPLE F´C=100KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA APARENTE Y MANO DE OBRA. FORMACIÓN DE CUNETA PLUVIAL CON UN DESARROLLO DE 1.20 MTS Y ESPESOR DE 10 CM HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACABADO COMÚN, COLADO EN LOSAS DE 2.50 MTS COMO MAXIMO, INCLUYE: JUNTA FRIA, TRAZO, CORTES, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  |  | ML M2 PZA ML |  | 23.00 100.00 10.00 50.00 |  | TOTALDE CAP 6: OBRA EXTERIOR SUBTOTAL: 16% I.V.A.: TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |