## ANEXO 7.B.2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

UNIVERSIDAD DE LA COSTA

LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL

No. LO-920067952-E1-2017

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA 14 SALAS PEDAGÓGICAS DE ENFERMERIA Y UN EDIFICIO DE 10 AULAS, EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CON CLAVE SEP 20ESU0006O

EDIFICIO 1  .-EDIFICIO DE 14 SALAS PEDAGÓGICAS DE ENFERMERÍA

|  |  |  | DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | “CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS, QUE CONSTA DE; 9 AULAS (3 AULAS EN PLANTA BAJA Y 6 EN PLANTA ALTA), DE 759.00 M2, SANITARIOS Y VESTIDORES DE 116.00 M2, ESCALERA Y VESTÍBULO DE 273.00 M2, C.E.Y.E. PLANTA BAJA 81.00 M2, CUARTO DE MAQUINAS PLANTA BAJA 8.00 M2, RECEPCIÓN PLANTA BAJA 24.00M2, ÁREA SEPTICA Y DE LAVADO PLANTA ALTA 34.00M2, SALA DE MEZCLAS PLANTA ALTA 76M2. , ARMADO, ESTRUCTURA CONFORMADA POR COLUMNAS, MUROS, TRABES, LOSA DE ENTREPISO, RAMPA PARA ESCALERA Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 Y 21 CMS., APLANADO FINO, FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, PARA RECIBIR LOSETA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS EN FRIO PARA RECIBIR TEJA MEDIA CAÑA, INSTALACION HIDROSANITARIA, VOZ Y DATOS, ELÉCTRICA, Y DE RED DE DATOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E D I F I C I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL POR CAPITULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 0 PRELIMINARES CAP. 1 CIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 2 ESTRUCTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 4 HERRERÍA Y CARPINTERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 5 INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 6 OBRA EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL EDIFICIO |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IVA 16% |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL OBRA |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PRE-01 CIM-01 CIM-03 CIM-05 CIM-07 CIM-09 CIM-11 |  | CAPITULO 0.- PRELIMINARES LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DEL EDIFICIO), INCLUYE; EXTRACCION DE TOCONES A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y DIAMETRO, DESPALME DEL TERRENO CON UN ESPESOR DE 20 CM. Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA A 1 KM. CAPITULO 1.- CIMENTACIÓN TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (ÁREA DEL EDIFICIO) EXCAVACION CON MAQUINARÍA PARA CEPAS (TIPO CAJÓN) EN CIMENTACIÓN DE EDIFICIOS, EN MATERIAL TIPO "B" A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.0 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, A 650 MTS. FUERA DE LA OBRA. CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN DEL #2. FY=2530KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES) Y DESPERDICIOS. ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN CIMENTACION, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO. |  |  |  |  | M2 M2 M3 M2 M2. KG. KG. |  |  |  | 1,150.00 820.57 487.48 327.13 39.80 926.38 4,117.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CIM-13 CIM-15 CIM-17 CIM-19 CIM-21 CIM-23 CIM-25 CIM-27 CIM-29 |  | ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN CIMENTACION, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO. ACERO DE REFUERZO DEL No. 6 F'Y= 4200 KG/CM2, EN CIMENTACION, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO. CIMBRA COMUN PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE 14 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON BLOCK TIPO PESADO 10x14x28 CM. ASENTADO CON MORTERO, CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5 CADENA DE DESPLANTE TIPO CD1 DE DE 15X25 CMS. COLADO MONOLITICO CON CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y EST. #2 @ 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECANICO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, CON EQUIPO MECANICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN CADENA DE DESPLANTE EN TRES CARAS Y DOS HILADAS DE TABIQUE EN INTERIOR Y EXTERIOR, CON IMPERMEABILIZANTE IMPERPRIM SL DE IMPERQUIMIA, A DOS MANOS SIN DILUIR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA. |  |  |  |  | KG KG M2 M3 M2 ML M3 M3 ML |  |  |  | 3,849.09 3,124.28 786.10 122.80 224.50 422.30 345.00 240.52 374.30 |  |  | TOT. CAP. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | EST-01 EST-03 EST-05 EST-07 EST-09 EST-11 |  | CAPITULO 2.- ESTRUCTURAS CIMBRA PARA COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO, ACABADO COMÚN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: PLOMEADO, NIVELADO, CIMBRADO, PUNTALES, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS Y CHAFLÁN. CIMBRA PARA TRABES Y LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. DE PRIMERA NUEVA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, PUNTALES A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, CHAFLANES, GOTEROS Y FRENTE. CASETON DE POLIESTIRENO DE 50X50X25 CMS., CON DENSIDAD DE 12 KG/M3, PARA LOSAS ALIGERADAS (RETICULARES O UNIDIRECCIONALES) INMOVILIZADOS CON SILLETAS DE ALAMBRON, VER DETALLE EN PLANOS, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 / 8-8, INCLUYE: SILLETAS, AMARRES, RECORTES Y TRASLAPES DE MALLA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ELEVACIONES ASTA 9.00 MTS. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS CON ALAMBRÓN DEL #2 F´Y=2530KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES) Y DESPERDICIOS, EN 1 Y 2 NIVEL. ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. |  |  |  |  | M2 M2 M2 KG KG KG |  |  |  | 527.20 1,662.75 72.00 1,354.70 11,596.07 5,637.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | EST-13 EST-15 EST-17 EST-19 AA-01 AA-03 |  | ACERO DE REFUERZO DEL No. 6 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. ACERO DE REFUERZO DEL No. 8 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCIÓN DEL 4% (2 KG) POR CADA BULTO DE CEMENTO, INCLUYE; COLADO MONOLITICAMENTE CON TRABES Y CADENAS DE CERRAMIENTO ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CAPITULO 3. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS CADENA DE CONCRETO PARA ZOCLO F`C=250KG/CM2 DE 15X15 CM. ACABADO APARENTE ARMADO CON 2 VARILLAS DEL #3 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS (GRAPAS) DEL #2 @ 15 CM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO ARMADO, F´C=250KG/CM2 DE 14 X 20 CMS., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3, F´Y=4,200 KG/CM2. Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y MATERIALES EN 1 Y 2 NIVEL. |  |  |  |  | KG KG. M3 M3 ML ML |  |  |  | 4,839.11 5,540.00 51.67 233.20 283.20 923.65 |  |  | TOT. CAP.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AA-05 AA-07 AA-09 AA-11 AA-13 AA-15 |  | CADENA DE CONCRETO INTERMEDIA (CI2) F'C=250 KG/CM2 DE 21X25 CM. ARMADA C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., INCL. HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ESCUADRAS PARA ANCLAJE Y DETALLE DE CHAFLAN EN VENTANAS. CADENA DE CONCRETO MV F´C=250KG/CM2 DE 14X10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., ANCLANDOLA A LOS CASTILLOS (VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL) INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, ESCUADRAS PARA ANCLAJE, DETALLE DE CHAFLÁN EN ANTEPECHO DE VENTANAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. CASTILLOS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, TIPO K1-KS1 DE 14x20 CM. ARMADO CON 4 VARS Ø 3/8" Y EST. Ø 1/4" ES=6@10, TC=@20 EI=6@10CMS., EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. CASTILLO DE CONCRETO K2 - KS2 F´C=250KG/CM2 DE 14X25 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2, 6 @ 10, @ 17 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. CASTILLO DE CONCRETO KS3 F´C=250KG/CM2 DE 14X50 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL #4 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2, 6 @ 10, @ 17 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. CASTILLO DE CONCRETO KS4 F´C=250KG/CM2 DE 14X30 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL #4 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2, 6 @ 10, @ 17 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. |  |  |  |  | ML ML ML ML ML ML |  |  |  | 19.00 171.86 602.30 126.00 22.00 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AA-17 AA-19 AA-21 AA-23 AA-25 AA-27 AA-29 AA-31 |  | MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR, A DIFERENTES ALTURAS, EN HILADAS A PLOMO Y A NIVEL JUNTEADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA PROPORCION 1/2:1:4 1/2 ACABADO COMÚN. INCLUYE: ANDAMIOS ELEVACIONES A UNA ALTURA DE HASTA 5 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. MURO COMUN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 21 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 5X14X28 CMS., A PLOMO, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/2:1:4 1/2, EN PLANTA BAJA, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 5.70 MTS., LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10-10, INCLUYE: COMPACTACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN Y MAESTRADO. PISO DE 10 CMS DE ESPESOR BAJO MESETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUION. SEPARACIÓN ENTRE CASTILLOS-COLUMNAS-MUROS CON PLACA DE POLIESTIRENO DE 2.5 CM., CANAL DE LÁMINA CALIBRE 18, CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE DIÁMETRO 1/4" @ 50 CM. VERTICALES (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. FIJACIÓN PARA MUROS DIVISORIOS INTERIORES A LOSA O TRABE CON PLACA DE SISMOFLEX, SISMOELASTIC O SIMILAR DE 1.5 A 2CM, ÁNGULO L DE 2 1/2"X3/16" DE 15 CM POR LADO, A 2.5M DE SEPARACIÓN EN CADA CASTILLO Y TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4"DE DIAMETRO PARA FIJAR ÁNGULO (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. FIJACIÓN PARA MUROS DIVISORIOS COLINDANTES A LOSA O TRABE CON PLACA DE SISMOFLEX, SISMOELASTIC O SIMILAR DE 1.5 A 2CM, SOLERA SL 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM Y ANGULO L 2 1/2" X 1/4" COLOCADAS A CADA 2.50M Y TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8" X 3"DE DIAMETRO PARA FIJAR SOLERA Y ÁNGULO (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. CEJA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250KG/CM2 SECCIÓN PROMEDIO 28x10 CMS. ARMADO CON 2 VARILLAS #3 @ 25 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE. |  |  |  |  | M2 M2 M2 M2 ML PZA PZA ML |  |  |  | 1,671.21 24.53 637.00 22.91 130.00 96.00 70.00 101.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AA-33 AA-35 AA-37 AA-39 AA-41 |  | MARCO PERIMETRAL EN VENTANA DE CONCRETO ARMADO F´C=250KG/CM2. DE SECCION 8X40 CMS. ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES EN 1 Y 2 NIVEL. RAMPA PARA ESCALERA CON DESCANSO DE CONCRETO F´C=250KG/CM2. DE 11 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLA DEL #3 FY=4200KG/CM2. @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS, EN DESCANSO CON ACABADO RÚSTICO PARA RECIBIR LOSETA Y EN SU PERIMETRO DE UN ANCHO DE 7 CMS. COLOCADO CON GRANZÓN, ACABADO DESVELADO, DETALLES DE ESCALON, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 MM. SUPERFICIE LIMPIA, DESCIMBRADO, HABILITADO DE MATERIALES, ANCLAJE A CADENAS Y TRABES, ARMADO DE PARRILLA, BASTONES @ 40 CM. CONCRETO CON T.M.A. 3/4", ACARREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER ARMADO Y DETALLE EN PLANO). FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F´C=250KG/CM2, DE 35 CMS. DE HUELLA Y 18 CMS. DE PERALTE, FORJADO DE NARIZ CON CIMBRA APARENTE DE 10X5 CMS. (VER DETALLE EN PLANO), ARMADO DE PARILLA CON VARILLAS #3 @ 18 CM. AMBOS SENTIDOS, ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR LOSETA, Y EN SU PERIMETRO DE UN ANCHO DE 7 CMS. COLADO CON GRANZON, ACABADO DESLAVADO, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO HABILITADO DE MATERIALES, ANCLAJE A CADENAS Y TRABES, ACARREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. APLANADO ACABADO FINO CON ESPONJA, MORTERO: CEMENTO ARENA PROP. 1:4 A PLOMO Y REGLA DE 2 A 2.5CMS DE ESPESOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), CURADO Y DEJANDO PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, REMATES Y ARISTAS A REGLA, BOQUILLAS Y RECORTES DE APLANADO PARA ZOCLO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX, MCA. COMEX, ACABADO SATINADO LAVABLE, EN APLANADO FINO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PLAFON, TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS, INCLUYE; PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ENTINTABLE COLOR BLANCO MCA.COMEX, REBABEAR, BOQUILLAS, RESANES Y PLASTE NECESARIO, ELEVACIONES, TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, COLOR INDICADO EN OBRA. |  |  |  |  | ML M2 ML M2 M2 |  |  |  | 148.00 26.10 36.10 3,504.64 4,802.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AA-43 AA-45 AA-47 AA-49 AA-51 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX, MCA. COMEX, ACABADO SATINADO LAVABLE, EN ZOCLO DE CONCRETO CON ACABADO APARENTE O APLANADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR COLOR INDICADO EN OBRA. INCLUYE: TRAZO, BOQUILLAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN TUBERIA DE COBRE TIPO L EN SALIDAS DE AIRE Y OXIGENO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC DE 4” TIPO PESADO AHOGADA EN CASTILLO DE CONCRETO DE 15X20 CMS. NO ESTRUCTURAL. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX 4954, CODO Y TEE DE PVC DE 4”, TRABAJO TERMINADO PARA SU CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODOS LOS ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. CHAFLAN DE CONCRETO F´C=200KG/CM2. DE 10X10 CMS. EN AZOTEA, INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA (SISTEMA PREFABRICADO) A BASE DE UN PRIMARIO IMPERPRIM SL, CALAFATEO CON CEMENTO PLASTICO BITUPLASTIC AT, APLICACIÓN POR TERMOFUSION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MODIPLY DE 4 MM. DE ESPESOR, DE IMPERQUIMIA, CON BANDAS ADHERENTES POR LA PARTE INFERIOR FORMANDO CANALES ANTIABOLSAMIENTO Y RECUBRIMIENTO SILICO ANTIFLAMA COMPUESTO POR ASFALTO DESTILADOS MODIFICADOS CON POLIMEROS TIPO SBS O APP PLUS, CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA POLIESTER DE 90 GR/M2, Y ACABADO SUPERIOR CON GRAVILLA MINERALIZADA ROJA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LOCALIZACION Y SELLADO DE GRIETAS, CALAFATEO DE JUNTAS, PASOS, BAJADAS DE AGUA, BARRERA DE VAPOR EN PERIMETROS Y CORTES CON CEMENTO PLASTICO, GRAVILLA, E IMPERM. FLEXODECOR COLOR ROJO, ACARREOS HORIZONTALES Y / O VERTICALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 9.00 MT., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. |  |  |  |  | ML ML ML PZA M2 |  |  |  | 975.35 282.92 8.00 135.50 655.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AA-53 AA-55 AA-57 AA-59 AA-61 AA-63 |  | CONSTRUCCIÓN DE BASE DE TINACO A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO (VER DETALLE EN PLANO), CASTILLOS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 20 X 15 CM ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM, CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 20X 15 CM ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR, ARMADA CON PARILLA DE VAR. DE 1/2" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA DOMO DE 99X44 DE CONCRETO ARMADO DE 6 CMS DE ESPESOR, DE 40 CMS DE ALTO, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 15 CMS Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA DE TRIPLAY ACABADO APARENTE, MATERIAL Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE DE PRIMERA CALIDAD MARCA INTERCERAMIC MODELO GRAY LINEA BELLAGIO DE 50X50 CMS. ASENTADO A HUESO CON MORTERO: CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: EMBOQUILLADO COLOR A DEFINIR EN OBRA, CORTES RECTOS A 45°, REMATES Y DESPERDICIOS. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA PARA SANITARIOS CERÁMICA ANTIDERRAPANTE DE PRIMERA CALIDAD MARCA INTERCERAMIC LINEA MARINA O SIMILAR, COLOR BLANCO DE 33X33 CMS. ASENTADA CON MORTERO: CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, JUNTA DE 1 CM. INCLUYE: EMBOQUILLADO COLOR A ELEGIR, CORTES RECTOS A 45°, REMATES Y DESPERDICIOS. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CESANTONI 30X45 DESEO BLANCO DE PRIMERA CALIDAD MCA. PORCELANITE, ASENTADO CON ADHESIVO PEGAZULEJO BLANCO MCA. INTERCERAMIC, JUNTA CIEGA, EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE; CORTES RECTOS Y A 45° GRADOS, REMATES Y EMBOQUILLADO. FALSO PLAFON, CON PANELES DE YESO MCA. TABLAROCA TIPO NORMAL DE 13 MM. DE ESPESOR ATORNILLADO @ 40 CM. CON TORNILLO DE 1", SELLANDO LAS JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, ACABADO LISO, BASTIDOR A BASE DE CANAL LISTON @ 40 CM. DE SEPARACION Y CANAL DE CERCA @ 1.22 M., INCLUIR MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |  | PZA PZA M2 M2 M2 M2 |  |  |  | 2.00 3.00 1,290.25 32.74 55.68 1,225.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AA-65 AA-67 AA-69 AA-71 AA-73 |  | APLANADO FINO EN PLAFOND, CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA, PROP. 1:5 A NIVEL Y REGLA, CON LLANA DE MADERA, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MALLA DE GALLINERO, REMATES, BOQUILLAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 8.50 MT., LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. TERMINADO LISO O RAYADO CON ESPONJA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO ACRÍLICO BLANCO OPALINO, DE 0.60 X 0.60 M. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL CON ACRILASTIC, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. MESETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ANCHO PROMEDIO 65 CMS Y 95 CMS DE ALTURA N.P.T. SOBRE UNA CADENA DE DESPLATE Y CERRAMIENTO DE 15X20 CM, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" ESTRIBOS No 2 @20 CM Ó ARMEX Y MOCHETAS DE TABIQUE ROJO A CADA 2.00 M ACABADO CON APLANADO FINO. RECUBRIMIENTO DE AZULEJO A HUESO EN MESETAS. INCLUYE: MOLDURAS DE PVC EN ARISTAS VIVAS, MATERIALES, MANO D EOBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MESETA DE CONCRETO F´C=250KG/CM2DE DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL #3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, SECCION PROMEDIO DE 1.20 X 2.00 MTS Y 95 CMS DE ALTURA AL N.P.T. ACABADO PULIDO SOBRE CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15X20 CMS ARMADA CON VAR #3, EST.#2 @20 CMS, MOCHETAS DE TABIQUE ROJO A CADA 2 MTS. ACABADO FINO, INCLUYE: MOLDURA DE P.V.C EN ARISTAS VIVAS, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. Y NIVELACION DEL TERRENO EN ÁREA DE MANIOBRAS, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIALES RELLENO Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |  |  | M2 PZA ML PZA LOTE |  |  |  | 72.00 3.00 41.00 3.00 1.00 |  |  | TOT. CAP. 3 ALB Y ACAB. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLAVE |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HYC-01 HYC-03 HYC-05 HYC-07 |  | CAPITULO 4: HERRERÍA Y CARPINTERÍA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL TEMPLADO CURVO DE 9 MM CON CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", A DOS HOJAS DE DOBLE ABATIMIENTO, DE 2.40 X 2.10 MTS., FIJADA CON BISAGRAS SUPERIORES E INFERIORES MARCA DORMA O SIMILAR DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO Y HERRAJES MARCA DORMA O SIMILAR DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO, INCLUYE: CRISTAL TEMPLADO CURVO (TOMAR DIMENSIONES EN OBRA), CERRADURA DE PISO DORMA O SIMILAR, BARRA DE EMPUJE EN AMBOS SENTIDOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P-1). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA EN CUBO DE ESCALERAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM CON CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", DE 3.81 X 2.25 MTS., FIJADA CON HERRAJES MARCA DORMA O SIMILAR DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO, INCLUYE: CRISTAL TEMPLADO CURVO (TOMAR DIMENSIONES EN OBRA). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (VENTANA V-3). SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" A DOS HOJAS DE 2.30 X 1.80 MTS., FIJADA C/TAQUETES Y TORNILLOS, VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6 MM, CON APLICACIÓN DE VINIL ESMERILADO EN LA MITAD INFERIOR DE LA HOJA, BISAGRAS HIDRAULICAS DE PISO (JACKSON), CHAPA PHILLIPS 3055 ADK, BARRA DE EMPUJE, SELLADO CON SILICON Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P-2). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" A DOS HOJAS DE DOBLE ABATIMIENTO, DE 2.30 X 1.80 MTS., FIJADA C/TAQUETES Y TORNILLOS, VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE: CRISTAL TEMPLADO COLOR A ELEJIR EN OBRA DE 6 MM, BISAGRAS HIDRAULICAS DE PISO (JACKSON), CHAPA PHILLIPS 3055 ADK, BARRA DE EMPUJE EN AMBOS SENTIDOS, SELLADO CON SILICÓN Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P-5). |  |  |  |  | PZA PZA PZA PZA |  |  |  | 1.00 1.00 4.00 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLAVE |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HYC-09 HYC-11 HYC-13 HYC-15 HYC-17 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" DE 0.85 A 1.20 X 2.30 MTS., FIJADA C/TAQUETES Y TORNILLOS, VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6 MM, CON APLICACIÓN DE VINIL ESMERILADO EN LA MITAD INFERIOR DE LA HOJA, BISAGRAS HIDRÁULICAS DE PISO (JACKSON), CHAPA PHILLIPS 3055 ADK, SELLADO CON SILICÓN Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P4, P6, P10 Y P11) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA DE 2.30 X 2.02 MTS. DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE: ENDUELADO DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS HOJAS Y CRISTAL FILTRASOL DE 6MM EN LA SUPERIOR. BARRA ANTIPÁNICO CON SEGURO DE RESBALÓN, BISAGRAS, SELLADOR CON SILICIÓN Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P- 8) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA DE 2.30 X 1.00 MTS. DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE: ENDUELADO DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS HOJAS Y CRISTAL FILTRASOL DE 6MM EN LA SUPERIOR. BARRA ANTIPÁNICO CON SEGURO DE RESBALÓN, BISAGRAS, SELLADOR CON SILICION Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P- 7) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TRANSFER DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" DE 3.00 X 2.80 MTS, FIJADA C/TAQUETES Y TORNILLOS, VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE: ACRÍLICO BLANCO, BISAGRAS DE DOBLE ABATIMIENTO, PASADOR METÁLICO, SELLADO CON SILICÓN Y ACRILASTIC EN MARCOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (V-15) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 2.40 X 1.00 MTS DE PERFIL METÁLICO ÁNGULO DE 1 1/2" EN MARCO Y TUBULAR DE 1 1/2" EN LA HOJA, FIJADA C/TAQUETES Y TORNILLOS, VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE: MALLA DESPLEGABLE, BISAGRAS, PASADOR METÁLICO, Y OREJAS PARA COLOCACIÓN DE CANDADO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA EPÓXICA COLOR NEGRO, APLICACIÓN DE PINTURA CON PISTOLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P-9) |  |  |  |  | PZA PZA PZA PZA PZA |  |  |  | 16.00 1.00 1.00 2.00 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLAVE |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HYC-19 HYC-21 HYC-23 HYC-25 HYC-27 HYC-29 HYC-31 HYC-33 HYC-35 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANO. INCLUYE: CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM, SEGUROS DE EMBUTIDO, RIELES, SELLADO CON SILICÓN Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS Y TODO LO NECERARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE V7.- VENTANA DE 1,70 X 1,20 EN ALUMINIO NATURAL DE 3". INCLUYE: VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM., FELPAS, VINILES, REMACHES, TORNILLOS, JALADERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE V8.- VENTANA DE 1,35 X 1,50 EN ALUMINIO NATURAL DE 3". INCLUYE: VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM., FELPAS, VINILES, REMACHES, TORNILLOS, JALADERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE V9.- VENTANA DE 1.50 X 1,50 EN ALUMINIO NATURAL DE 3". INCLUYE: VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM., FELPAS, VINILES, REMACHES, TORNILLOS, JALADERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE V10.- VENTANA DE 1.15 X 1,00 EN ALUMINIO NATURAL DE 3". INCLUYE: VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM., FELPAS, VINILES, REMACHES, TORNILLOS, JALADERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE V11.- VENTANA DE 1.15 X 1.20 EN ALUMINIO NATURAL DE 3". INCLUYE: VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM., FELPAS, VINILES, REMACHES, TORNILLOS, JALADERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE V12.- VENTANA DE 1.15 X 3.95 EN ALUMINIO NATURAL DE 3". INCLUYE: VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM., FELPAS, VINILES, REMACHES, TORNILLOS, JALADERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN BAÑOS CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" DE 1.50 MT DE ALTURA, PUERTAS DE 0.80 X 1.50 MTS, FIJADA AL PISO A 30 CMS DEL N.P.T. Y MURO CON TAQUETES EXPANSIVOS TIPO HILTI. INCLUYE: ACRILICO BLANCO SÓLIDO DE 6 MM, PASADOR METALICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL PARA ESCALERA MEZZANINE A BASE DE ALUMINIO NATURAL CON TUBO DE 2" DE DIAMETRO COMO PASAMANOS, POSTES DE 1 1/2" A 1.00 METRO DE ALTURA Y TUBOS DE 1", INCLUYE: PLACAS DE 1/4" DE ESPESOR EMPOTRADOS EN MUROS, PISOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. |  |  |  |  | M2. PZA PZA. PZA PZA. PZA PZA M2 ML |  |  |  | 58.74 7.00 2.00 1.00 10.00 2.00 2.00 20.25 13.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CLAVE |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HYC-37 HYC-39 IHS-01 IHS-03 IHS-05 IHS-07 IHS-09 |  |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA PARA SUBIR AZOTEA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO CEDULA 40 DE 3/4" DE DIAMETRO DE 50 CMS. DE ANCHO, INCLUYE: FIJACIÓN A MURO CON TAQUETES, APLICACIÓN DE PREMIER, PINTURA EPÓXICA MARCA DUPONT APLICACIÓN DE PINTURA CON PISTOLA A DOS MANOS, COLOR INDICADO EN OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 6 MM. DE 2.30X0.90 MTS. FORRADA CON PLASTICO LAMINADO MODELO RALP WILSON, BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA TUBULAR LLAVE LATON BRILLANTE, MARCA MONT. HARD FANAL. (PUERTA P-12) CAPITULO 5: INSTALACIONES A) INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO, INCLUYE; CONEXIONES, TUBERIA DE PVC 2" Y 4", HERRAJES LOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. SALIDA HIDRAULICA, PARA TARJAS, CON TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" Y 3/4", INCLUYE; EXCAVACIONES, RANURAS, RESANES, CONEXIÓNES, MATERIALES MENORES, HERAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. TUBO DE VENTILACIÓN PARA LINEA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO (ANGER) DE 2" HASTA 35 CM SOBRE EL NIVEL DE LA AZOTEA, INCLUYE: TUBERIA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RANURAS, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANIT. PVC REFORZADO DE 100MM DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIÓN A REGISTROS DE LA LINEA DE DRENAJE, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CODOS, COPLES, YEES, TEES, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANIT. PVC REFORZADO DE 150MM DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIÓN A REGISTROS DE LA LINEA DE DRENAJE, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CODOS, COPLES, YEES, TEES, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |  | ML PZA PZA PZA PZA ML ML |  |  | 8.00 14.00 32.00 32.00 3.00 95.50 40.00 |  |  | TOT. CAP. 4 HERERIA Y CARPINTERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CLAVE |  |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HIS-11 IHS-13 IHS-15 IHS-17 IHS-19 |  |  |  |  |  |  | CONEXION DE TINACO CON TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 38 Y 50 MM., INCLUYE RAMAL Y COLECTOR DE DESCARGA, VALVULA DE COMPUERTA DE 50 MM. TUBO ALIMENTADOR Y TUBERIA DE DESCARGA PRINCIPAL DESDE EL REGISTRO HIDRAULICO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO (VER PLANO DE INSTALACIONES). CONEXION DE TINACO CON TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 38 Y 50 MM., INCLUYE RAMAL Y COLECTOR DE DESCARGA, VALVULA DE COMPUERTA DE 50 MM. TUBO ALIMENTADOR Y TUBERIA DE DESCARGA PRINCIPAL DESDE EL REGISTRO HIDRAULICO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO (VER PLANO DE INSTALACIONES). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE CIERRE DE PASO (VERIFICAR UBICACIÓN EN PLANO DE INSTALACION HIDRAULICA) DE 1", 1 1/4" Ó 2" DE DIAMETRO, MARCA URREA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL DE SOLDADURA, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE CIERRE DE PASO (VERIFICAR UBICACIÓN EN PLANO DE INSTALACION HIDRAULICA) DE 1", 1 1/4" Ó 2" DE DIAMETRO, MARCA URREA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL DE SOLDADURA, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REGISTRO SANITARIO 60 X 60 X 80 CM. (MEDIDAS INTERIORES) CON TABICON DE CEMENTO TIPO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. MURETES DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, PISO CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 8 CM. ACABADO PULIDO, APLANADO PULIDO INTERIOR Y ACABADO COMUN EN EXTERIOR, TAPA HECHA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16, Y COLADA CON CONCRETO SIMPLE, ACABADO RAYADO, VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO REGISTRO HIDRAULICO DE 40 X 60 X 60 CM. (MEDIDAS INTERIORES) CON TABICON DE CEMENTO TIPO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. MURETES DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, PISO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 8 CM. ACABADO PULIDO, APLANADO PULIDO INTERIOR Y ACABADO COMUN EN EXTERIOR, TAPA HECHA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16, Y COLADA CON CONCRETO SIMPLE, ACABADO RAYADO, VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO |  |  |  |  |  | LOTE ML PZA PZA PZA |  | 1.00 37.80 4.00 7.00 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
| IHS-21 IHS-23 IHS-25 IHS-27 IHS-29 IHS-31 IHS-33 |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO VERTICAL TRICAPA, ROTOPLAS, DE 1100 LTS. CUALQUIER NIVEL. SUMINISTRO, COLOCACION Y AMACIZADO DE LAVABO URBAN MCA. CORONA LÍNEA BÁSICA, COLOR BLANCO, CODIGO 5820. INCLUYE; PEDESTAL, LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO COD. 242 MCA. URREA, CON MANERAL QG ACABADO CROMO, MCA. URREA, MANGUERA FEXIBLE P/LAVABO MCA. COFLEX, CESPOL PARA LAVABO DE LATON MCA. URREA, VALVULA ANGULAR CON CUERDA INTERIOR DE 1/2" MCA. NACOBRE, CONECTOR CRE DE 1/2" DE COBRE, SELLADO GENERAL CON SILICON BLANCO ANTIHONGOS, CINTA TEFLON PARA ROSCAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC DE DOS PIEZAS MARCA AMERICAN ESTANDAR LINEA CADET PRO NHRF, MODELO #4188A104MX.020, #3517D101MX.020 COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE DE CONTROL, PIJAS, JUNTA PROHEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMNISTRO, COLOCACION Y AMACIZADO DE MINGITORIO DE CERAMICA, MOD. VERONA 05 MCA. CORONA LÍNEA INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO, CÓDIGO 3621, CON LLAVE DE CONTROL PARA MIGITORIO 17MG URREA. INCLUYE; PIJAS, MENSULAS, TORNILLOS Y MATERIALES DE FIJACION, CONEXIONES, SELLADO GENERAL CON SILICON BLANCO ANTIHONGOS PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 41X41 CMS, 25 CM DE FONDO, ESMALTADO, MARCA HELVEX O SIMILAR. INCLUYE: CONTRACANASTA, CESPOL DE PVC Y LLAVE CUELLO DE GANZO LA MARCA URREA CODIGO 9060INOX DE ACERO INOXIDABLE, CHAPETÓN CROMADOS, ACCESORIOS Y TODOS LAS MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS QUIRÚRGICO MURAL DE ACERO INOXIDABLE CON DOS PLAZAS, DE 1.50X50X37 PESO 25KG, 2 PZAS DE LLAVES CROMADAS Y PEDALES PARA ACCIONAR LAS LLAVES. INCLUYE: CONEXIÓN A LA RED HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE Y SANITARIA CON TUBERÍA DE PVC, CESPOL, CONTRACANASTA, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA CON ESCURRIDOR IZQUIERDO DE ACERO INOXIDABLE DE 103X55 CM PROFUNDIDAD 15 CM, TAMAÑO DE LA CHAROLA 55X38 CM, MODELO: CACM-201 EB INCLUYE: CONTRACANASTA, CESPOL DE PVC Y LLAVE DE GANZO LA MARCA URREA CODIGO 9060INOX DE ACERO INOXIDABLE, CHAPETÓN CROMADOS, ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  |  |  | PZA PZA. PZA PZA PZA PZA PZA |  | 2.00 4.00 6.00 2.00 8.00 2.00 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
| IHS-35 IHS-37 IHS-39 IEL-01 IEL-03 IEL-05 IEL-07 |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 57X51 CMS, 25 CM DE FONDO, ESMALTADO, MARCA EB MODELO C-200 O SIMILAR. INCLUYE: CONTRACANASTA, CESPOL DE PVC Y LLAVE CUELLO DE GANZO LA MARCA URREA CODIGO 9060INOX DE ACERO INOXIDABLE, CHAPETÓN CROMADOS, ACCESORIOS Y TODOS LAS MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DOBLE CON ESCURRIDERO IZQUIERDO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.44 X 0.55 CMS, 25 CM DE FONDO, ESMALTADO, MARCA EB MODELO C-200 O SIMILAR. INCLUYE: CONTRACANASTA, CESPOL DE PVC Y LLAVE CUELLO DE GANZO LA MARCA URREA CODIGO 9060INOX DE ACERO INOXIDABLE, CHAPETÓN CROMADOS, ACCESORIOS Y TODOS LAS MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR DE PASO DE 10 LTS/MIN. MARCA CALOREX MODELO COXDP-06, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. B) INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RED Y ALARMAS SALIDA PARA LUMINARIA, CONTACTO, CON CAJA DE REGISTRO Y CHALUPAS DE PVC DE 13 Y 19 MM., TUBO Y CONECTOR CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 13, 19 Y 25 MM., INCLUYE: RANURAS, RESANES EN MUROS, GUIAS DE ACERO GALVANIZADO C.14 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER PLANO ELÉCTRICO). SALIDA DE APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA. INCLUYE: RANURAS, CHALUPAS GALVANIZADAS, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 13 MM., CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELECTRICO), SUM Y COL DE INTERRUPTOR, PLACA DE RESINA MARCA BTCINO, COLOR BLANCO, INCLUYE; PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAJA DE REGISTRO PARA AIRE ACONDICIONADO, SERIE RECTANGULAR DEL CATALOGO FSDT-2 DE 3/4", INCLUYE: TAPA CIEGA DS-100 A PRUEBA DE LLUVIA Y CONECTOR GLANDULA PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: EMPAQUE REDUCTOR TIPO CGB-294, MARCA CROUSE-HINOS., TUBO Y CONECTOR CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO ELÉCTRICO) SALIDA PARA SISTEMA DE ALARMA Y CÁMARA CON CHALUPA DE PVC, TUBO Y CONECTOR CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 13 Ó 19 MM. INCLUYE: RANURAS, RESANES EN MUROS, GUIAS DE ACERO GALVANIZADO C. 14 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER PLANO ELECTRICO). |  |  |  |  |  | PZA PZA PZA SAL SAL SAL SAL |  | 8.00 1.00 1.00 272.00 55.00 22.00 11.00 |  | TOTAL DE INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
| IEL-09 IEL-11 IEL-13 IEL-15 IEL-17 IEL-19 IEL-21 |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA PARA RED DE PAR TRENZADO EN MURO A 30 CMS. SOBRE NPT. CON TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC. DE 19 MM.DE DIAMETRO TIPO PESADO Y CHALUPA DE PVC. DE 3/4", INCLUYE: RANURA, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER FLUORESCENTE 3X14W MOD MONTOYA LTL-3142 3XF14T5 4100°K BLANCO FRIO BASE G5 MARCA TECNOLITE CON BALASTRO ELÉCTRONICO PARA TUBOS T5 DE 3X14W, INCLUYE: CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, CONEXIONES, APAGADORES, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR MOD MONTISI II LTLLED-2281-2/40 4100°K BLANCO FRIO BASE G5X2 MARCA TECNOLITE CON LAMPARA 2 x T5D120-LED/20W, INCLUYE: CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, MATERIAL PARA COLGANTEO, CONEXIONES, APAGADORES, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER MOD MONTISI II LTLLED-2281-2/40 4100°K BLANCO FRIO BASE G5X2 MARCA TECNOLITE CON LAMPARA 2 x T5D120-LED/20W, INCLUYE: CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, CONEXIONES, APAGADORES, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE INTERIOR, MODELO VERONA ES-4002 SIN FOTOCELDA, MARCA TECNOLITE, ILUMINACIÓN BLANCO FRIO, INCLUYE: CABLEADO AL TABLERO CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, CONEXIONES, APAGADOR DE ESCALERA, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE EXTERIOR, MODELO ACOLLA MWP-70/F LUMINARIO RECTANGULAR C/FOTOCELDA MARCA TECNOLITE, INCLUYE: CABLEADO AL TABLERO CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, CONEXIONES, APAGADORES, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO MARCA BIRTMAN MODELO ULTRAVENT C5602L -127V- 60 HZ, INCLUYE: CABLEADO, CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. THW. MARCA CONDUMEX, CONTROL, CONEXIONES MISCELANEOS Y PRUEBAS. |  |  |  |  |  | SAL PZA PZA PZA PZA PZA PZA |  | 8.00 11.00 37.00 64.00 2.00 7.00 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
| IEL-23 IEL-25 IEL-27 IEL-29 IEL-31 IEL-33 IEL-35 |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SOLO FRIO MCA. CARRIER CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24, OOO BTU'S) R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA 16 SEER A 220 VOLTS, 1F, 60 HZ, EN LA UNIDAD CONDENSADORA. INCLUYE: CONDUCTOR CALIBRE No. 10, CONEXIONES, MISCELANEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SOLO FRIO MCA. CARRIER CON CAPACIDAD DE 2.5 T.R. (30, OOO BTU'S) R-410A ECOLOGICO ALTA EFICIENCIA 16 SEER A 220 VOLTS, 1F, 60 HZ, EN LA UNIDAD CONDENSADORA, INCLUYE: CONDUCTOR CALIBRE No. 10, CONEXIONES, MISCELANEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SOLO FRIO MCA. CARRIER CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36, OOO BTU'S) R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA 16 SEER A 220 VOLTS, 1F, 60 HZ, EN LA UNIDAD CONDENSADORA, INCLUYE: CONDUCTOR CALIBRE No. 10, CONEXIONES, MISCELANEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLES TIPO DÚPLEX POLARIZADOS, CON POLO DE TIERRA FISICA A 127 VOLTS, MARCA ARROW HART O SIMILAR. INCLUYE: TAPA REALZADA, CABLEADO, CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, CONEXIONES, PRUEBAS Y MISCELÁNEOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPRESORES DE TRANSITORIOS TVS2HWA50X SQUARE D SURGELOGIC HWA 208 Y / 120 VCA 3F 4H 50 KA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS MARCA ARROW HARD PARA SALIDAS DE EQUIPO DE CÓMPUTO CON SALIDA RJ45, INCLUYE: CABLE UTP CATEGORIAS 6 MARCA CONDUMEX Ó AVAYA, DESDE LA SALIDA DE RED AL CONCENTRADOR DEJANDO PUNTAS DE 2.50 M., MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS MARCA ARROW HART PARA SALIDAS DE EQUIPO TELEFÓNICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. |  |  |  |  |  | PZA PZA PZA PZA PZA SAL SAL |  | 5.00 2.00 10.00 122.00 1.00 5.00 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
| IEL-37 IEL-39 IEL-41 IEL-43 IEL-45 IEL-47 IEL-49 IEL-51 IEL-53 |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CAT. NQ304AB100F CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 X 100 A, MCA, SQUARE D, INCLUYE: COLOCACION Y AMACIZADO, CONEXIONES Y PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO PARA ALUMBRADO PARA 30 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS MCA. SQUARED. CON No. DE CAT. NQ424AB225F, CON INT. PRINCIPAL ATORNILLABLE. INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3X70A, CONEXIONES Y PRUEBAS. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO I-LINE DE 3X150 AMPERES CÓDIGO HDA36150 MARCA SQUARE D,INVCLUYE: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO I-LINE DE 3X50 AMPERES CÓDIGO FA36050 MARCA SQUARE D,INVCLUYE: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO SUMINISTRO, COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO TIPO QO DE 1X15, 1X20 Y 1X30 AMP. INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y PRUEBAS. SUMINISTRO, COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS TIPO QO DE 2X15, 2X20 Y 2X30 AMP. INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y PRUEBAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 50 MM. PARA INTERCONECTARSE CON LA RED GENERAL, ELECTRICA Y DE RED., INCL. TRAZO, EXCAVACIONES, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO, RANURAS, UNIONES A REGISTROS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC 2" DE DIÁMETRO TIPO PESADO PARA CABLE Y CONEXIÓN A LA RED GENERAL, INCLUYE: CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO, UNION A REGISTRO, ENCOFRADO DE 20X20 CMS. CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150KG/CM2. UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA TIPO PAD 4" DE DIÁMETRO LISO RD 17, INCLUYE: CONEXIÓN, UNION A REGISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. UNIDAD DE OBRA TERMINADA. |  |  |  |  |  | PZA PZA PZA PZA PZA PZA ML ML ML |  | 1.00 2.00 1.00 1.00 26.00 17.00 10.00 10.00 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
| IEL-55 IEL-57 IEL-59 IEL-61 IEL-63 IEL-65 IEL-67 |  |  |  |  |  |  |  |  | ENCOFRADO PARA TUBERÍA ELÉCTRICA O DE RED DE 20X20 CMS. CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150KG/CM2, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN DE CEPA, CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA TENDIDO DE TUBERIA, RELLENO COMPACTADO PARA CUBRIR EL ENCOFRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. COLOCACION DE CONDUCTOR CUADRUPLEX MARCA VULCANEL O VULCALAT XLP-DRS 90°C, 600V DE ALUMINIO DURO Y AISLAMIENTO XLP, CALIBRE 250 KCM, INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES, MISCELANEOS Y PRUEBAS. COLOCACION DE CABLE DESNUDO PARA TIERRA FISICA CALIBRE No. 6 AWG. MARCA, CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES, MISCELANEOS Y PRUEBAS. REGISTRO ELÉCTRICO DE 100X100X80 CM. TIPO BANCA A BASE DE TABICÓN DE CEMENTO DE 10X14X28 CMS. COMÚN REPELLADO PULIDO EN INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3 Y TAPA EXPLORABLE CON FILTRO DE AGUA (FONDO DE GRAVA DE ¾”) INCLUYE: EMBOQUILLADOS DE TUBERÍAS EN PARED DE REGISTRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. REGISTRO PARA RED DE DATOS DE 60X60X60 CM. INTERIOR, CON TABIQUE BLANCO LIGERO 10X14X28 CM, APLANADO INT. CON MORTERO, CEM-ARENA 1:5, TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 7 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS,CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL, ANGULO DE 1 1/4"X3/16" y 1"X3/16", ACABADO RAYADO CON BROCHA, FONDO CAMA DE GRAVA, INC.; 2 ARGOLLAS DE ACERO DE 11/2" DE DIAM., ANCLADAS A LA PARRILLA DE TAPA DE CONCRETO PARA LEVANTAR TAPA Y ABOCINADO DE DUCTOS, VER PLANO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA FISICA CON 4 TUBOS DE ALBAÑAL DE CONCRETO DE 8" DE DIAMETRO, (4 VARILLAS COOPERWELD DE 5/8"X 3MTS., CABLE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG HASTA EL REGISTRO, SOLDADURA EXOTERMICA CADWEL No. 90, POLVO QUÍMICO GEM); INCLUYE: EXCAVACIÓN, DE 1.00 MT. DE ALTURA X 25 CM. DE DIAMETRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SALIDA O REGISTRO PARA RED DE CONDUCCION DE DATOS, A 40 CM. SOBRE NPT, CON TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 13 MM., CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 13 MM., SOBRETAPA DE 13 MM., INCLUYE; RANURAS, RESANES, GUIAS. (NO INCLUIR CABLES, INTERRUPTORES). |  |  |  |  |  | ML ML ML PZA PZA LOTE SAL |  | 60.00 200.00 100.00 3.00 2.00 1.00 3.00 |  | TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RED Y ALARMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
| IEL-69 IEL-71 IEL-73 IAO-01 IAO-03 IAO-05 IAO-07 IAO-09 |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 13 MM. INCLUYE; TRAZO, EXCAVACIONES, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO, RANURAS, UNION A REGISTROS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 13 MM. EN LOSA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CAJA DE REGISTRO METALICA ABISAGRADA DE 30X30 CMS. CON TAPA, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES A UN KM FUERA DE LA OBRA. C) INSTALACIÓN DE AIRE Y OXIGENO SALIDA MURAL DE AIRE Y OXIGENO, INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE 1/2", MATERIAL DE SOLDADURA DE PLATA AGA.610 Y FUNDENTE AGA FL-600 Ó SOLDADURA DE PLATA FOSFORADA, CONEXIONES, TENSORES A BASE DE UNICANAL RANURADO, ABRAZADERAS PARA UNICANAL Y ESPARRAGOS, RANURAS EN MUROS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE ALUMINIO HECHA DE LÁMINA ESMALTADA CON TAPA DE ALUMINIO Y ACRILICO TRANSPARENTE PARA VÁLVULAS DE CIERRE RÁPIDO PARA SECCIONAR POR ZONAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE IMSS A 1.70 MTS DEL NPT A CENTRO, INCLUYE 2 VÁLVULAS DE ESFERA, 2 MANÓMETROS DE PRESIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN EN MURO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA PARA GAS MÉDICO, INCLUYE: SALIDA MURAL SENCILLA INSTALACION APARENTE, PLACA MURAL Y MÓDULO DE SERVICIO DE ENCHUFE RÁPIDO Y CIERRE AUTOMATICO, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. PARA AIRE-VACIO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA PARA GAS MÉDICO, INCLUYE: SALIDA MURAL SENCILLA INSTALACIÓN APARENTE, PLACA MURAL Y MÓDULO DE SERVICIO DE ENCHUFE RÁPIDO Y CIERRE AUTOMÁTICO, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. PARA OXIGENO. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CONSOLA HORIZONTAL PARA CABECERA, CON TRES VIAS INTERNAS DE SEPARACIÓN, ACABADO ANODIZADO NATURAL Y TAPAS FRONTALES DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, DE 1.20 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: MODULO DE ILUMINACIÓN PARA LUZ DE AMBIENTE Y LUZ PARA LECTURA, CON SUS RESPECTIVOS APAGADORES, DOS RECEPTORES ELÉCTRICOS DUPLEX 127 V, 15 A GRADO MÉDICO COLOR ROJO, UNA TOMA DE ENCHUFE RAPIDO TIPO PURITAN PARA OXIGENO, UNA TOMA PARA AIRE Y UNA TOMA DE VACIO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |  |  |  | ML ML PZA PZA PZA PZA PZA PZA |  | 95.89 19.00 8.00 39.00 13.00 6.00 6.00 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | P. UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
| IAO-11 OE-01 OE-03 OE-05 OE-07 |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CONSOLA VERTICAL PARA DOS CAMAS CON DOS LÁMPARAS, ACABADO ANODIZADO NATURAL Y TAPAS FRONTALES DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, DE 3.33 MTS DE LONGITUD Y 2.77 DE ALTURA, INCLUYE: UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE BOTELLAS DE VACÍO, MODULO DE ILUMINACIÓN PARA LUZ DE AMBIENTE Y LUZ PARA LECTURA, CON SUS RESPECTIVOS APAGADORES, DOS RECEPTORES ELÉCTRICOS DUPLEX 127 V, 15 A GRADO MÉDICO COLOR ROJO, UNA TOMA DE ENCHUFE RAPIDO TIPO PURITAN PARA OXIGENO, UNA TOMA PARA AIRE Y UNA TOMA DE VACIO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. CAPITULO 6: OBRA EXTERIOR GUARNICIÓN DE CONCRETO F´C=250KG/CM2. SECCIÓN 15X20X30 CM. CIMBRA APARENTE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, CIMBRA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. FIRME DE CONCRETO F`C=250KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 REFORZADO ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELABORACIÓN DE BASES PARA MINI-SPLIT DE 0.80X0.70X0.52 CM. A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150KG/CM2. ASENTADA SOBRE UNA BASE DE CONCRETO SIMPLE F´C=100KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA APARENTE Y MANO DE OBRA. FORMACIÓN DE CUNETA PLUVIAL CON UN DESARROLLO DE 1.20 MTS Y ESPESOR DE 10 CM HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACABADO COMÚN, COLADO EN LOSAS DE 2.50 MTS COMO MAXIMO, INCLUYE: JUNTA FRIA, TRAZO, CORTES, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  |  | PZA ML M2 PZA ML |  | 4.00 30.00 130.00 22.00 48.60 |  | TOTAL DE INSTALACIÓN DE AIRE Y OXIGENO: TOTAL CAP 5 DE INSTALACIONES TOTALDE CAP 6: OBRA EXTERIOR SUBTOTAL: 16% I.V.A.: TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |